| Data | Criado | Revisor |
| --- | --- | --- |
| 20-03-2026 | Fabio Ferreira |  |
| 26-03-2026 |  | Amanda Merlo |

Post-Mortem

Olos Cloud - OC02

Incidente de Conectividade Outbound

Resumo Executivo

Os clientes no rack do OC02 não conseguiam gerar o token de autenticação da plataforma Olos. Para gerar o token, é feito uma chamada de API para um cofre de senhas na Azure que, ao retornar as credenciais, elas são utilizadas para gerar o token na plataforma.

Linha do Tempo

| Horário | Evento |
| --- | --- |
| 20-03-26 08:03 | Primeiro cliente (Supersim) reporta problema de login na plataforma. |
| 20-03-26 09:40 | Time Olos identifica que o problema é na geração do token para acesso a plataforma. |
| 20-03-26 10:00 | C-Level de operações da Olos aciona a Ascenty, mas a empresa nega que tenha problemas na infraestrutura ou sistemas. |
| 20-03-26 11:40 | Time Olos identifica que o problema só ocorre no OC02. |
| 20-03-26 13:00 | Time de OIT inicia a configuração para saída de internet do cliente Schulze através do firewall do rack OC08. |
| 20-03-26 14:30 | Todos os clientes com problema foram redirecionados para sair pelo OC08. |

Causa Raiz

Causa Imediata: Causa raiz foi identificada pelo time da Ascenty devido à uma falha no sistema de mitigação. RCA do Incidente #CS1260257.

Causa Subjacente:

- Falta de um link secundário/redundante que permitindo o rápido failover e validação.

- Falta de um cofre de senhas local na própria Olos Cloud.

Impacto

- Clientes afetados (Abriram chamado): Em Dia, Syscob, Cobrart, WMarconi, GVC, Supersim, Credlar, Schulze, Novaquest.

- Serviços Impactados: Serviço de Autenticação da Plataforma Olos

Resolução Imediata

- Redirecionamento da saída de internet dos clientes afetados para o firewall do rack do OC08.

- Validação através de chamada de API para o cofre de senhas.

- Serviço restaurado para os clientes afetados às 20-03-2026 14:30.

Ações Corretivas

| Item | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Contratação e configuração de link secundário para o rack OC02 | Fabio Ferreira | 31-04-2026 |
| Projeto com BGP em andamento por OIT e Ascenty, porém sem previsão de curto prazo. | Fabio Ferreira | 31-08-2026 |
| Mudar a arquitetura do token e usar o Olos Auth para autenticação de aplicação ou outra solução | ODS-Rafael Xavier | ??-??-?? |

Lições Aprendidas

O que funcionou bem:

- Ação conjunta e comunicação do time Olos para entender o problema, agindo de forma intencional na resolução do problema.

O que pode melhorar:

- Arquitetura técnica sempre tolerante a falhas e redundante

- Soluções para serviços simples ficar sob nosso controle no Olos Cloud com redundância em cloud públicas