Perda de Comunicação Pública (~5 min)

Incidente

- Data/Hora: Sexta-feira, 09:55h (-03)

- Duração: ~5 minutos

- Impacto: Perda total de comunicação pública (blackhole no tráfego de saída para internet/público)

- Ambientes afetados: OC02 e OC07

Causa Raiz Criação simultânea de 2 novos Performance SLAs com update-static-route enable → health-checks entraram em out-of-SLA imediatamente → remoção automática das rotas estáticas críticas da tabela de roteamento.

Motivo da falha imediata do SLA (provável):

- Configuração incorreta/incompleta do health-check (IP probe inacessível).

Ações de Recuperação

- Acesso via canal privado (outro OC)

- Desabilitação do update-static-route nos SLAs → rotas estáticas restauradas automaticamente